ZAVOD ZA PLANIRANJE RAZVOJA

KANTONA SARAJEVO

Nacrt

PLAN PARCELACIJE

„BREZOVAČA“

Direktor

Hamdija Efendić, dipl.ing.građ.

Sarajevo, maj 2021. godine

NOSILAC PRIPREME PLANA: 		NAČELNIK OPĆINE HADŽIĆI

NOSILAC IZRADE PLANA:		 	ZAVOD ZA PLANIRANJE  RAZVOJA

KANTONA SARAJEVO

FAZA:						URBANIZAM

POMOĆNIK DIREKTORA ZA

DETALJNU PLANSKU

DOKUMENTACIJU:  			DAMIR LUKIĆ, dipl.ing.arh.

ODGOVORNI PLANER:			MIRSADA DŽIHO, Mr.dipl.ing.arh.

AZRA K. TANKOVIĆ, Mr.dipl.ing.arh.

SADRŽAJ:

TEKSTUALNI DIO

1. URBANIZAM ,SAOBRAĆAJ I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

UVOD

POSTOJEĆE STANJE (prirodni i stečeni uslovi)

ODNOS PREMA PLANU VIŠEG REDA

PROSTORNA ORGANIZACIJA I NAMJENA POVRŠINA

KONCEPT PROSTORNE ORGANIZACIJE

SAOBRAĆAJ I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI

GRAFIČKI DIO

1. IZVOD IZ PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO

2. AŽURNA GEODETSKA PODLOGA                            1:1000

3. POSJEDOVNO STANJE                                                1:1000

4.POSTOJEĆE STANJE                                                     1:1000

5. IG KARTA

6. PLANIRANA NAMJENA POVRŠINA                          1:1000

7. URBANISTIČKO RJEŠENJE                                         1:1000

UVOD

Odluku o pristupanju izradi Plana parcelacije „Brezovača“ (u daljem tekstu: Plan) donijelo je Općinsko vijeće Hadžići, na 3. sjednici održanoj  dana 28.01.2021. godine.

Cilj izrade provedbenog planskog dokumenta je da se za predmetno  područje predloži optimalna organizacija prostora, te prema prostornim mogućnostima područja planira izgradnja turističkog kompleksa sa smještajnim kapacitetima i pratećim sadržajima i isto opremi kvalitetnom saobraćajnom i komunalnom infrastrukturom, da se preispitaju prostorne mogućnosti područja sa aspekta konfiguracije terena, geologije i uslova stabilnosti terena, a poštujući uvjete zaštite okoliša u skladu sa odredbama Zakona o prostornom uređenju („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 24/17 i Zakona o zaštiti okoliša „Sl. novine Federacije BiH“, br. 33/03 i 38/09).  Planom je potrebno poštovati i prirodne vrijednosti i postojeću vegetaciju, kao i uslove koje diktira topografija terena i geološke, geomorfološke i geotehničke karakteristike terena.

1. POSTOJEĆE STANJE

Prostor u granici obuhvata Plana, lokalitet Brezovača nalazi se na teritoriji općine Hadžići. Ukupna površina iznosi oko 2,93 ha.

Predmetni lokalitet nije pokriven provedbenim planom, prema Prostornom planu Kantona Sarajevo za period 2003.-2023. („Službene novine KS“, br. 26/06, 4/11, 22/17), nalazi se u vanurbanom području Kantona Sarajevo, u zoni šumskog zemljišta, evidentirane zaštićene cjeline Bjelašnica Igman, u blizini građevinskog zemljišta predviđenog za sport i rekreaciju. Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu proširene su granice građevinskog zemljišta na parcele na koje se odnosi predmetni lokalitet („Službene novine KS“, br. 32/20).

  - Prirodni uslovi

Granica obuhvata k.č. 1347 i 1348 K.O. Donji Hadžići.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Donji Hadžići, Općina Hadžići.

Površina obuhvata iznosi P=2,93 ha.

Istražni prostor administrativno pripada općini Hadžići. Predmetni obuhvat se nalazi u gustom šumskom području uz glavnu saobraćajnicu Žunovnica – Igman.

Na Igmanu i Bjelašnici sedimenti gornjeg trijasa leže konkordantno preko vulkanogeno-sedimentnog kompleksa ladinskog kata, a gornji dijelovi prelaze u gornji trijas, odnosno leže ispod krečnjaka i dolomita sa megalodonima. U sastav ove jedinice ulaze masivni i bankoviti krečnjaci i dolomiti. Dolomiti su mikro i kriptokristalasti, često brečasti, svetlosive ili sive boje. Na dosta mjesta raspadaju se u dolomitski pijesak. Krečnjaci su obično bankoviti. Pokazuju visok sadržaj CaCO3, a nerastvorni ostatak je vrlo mali. Mjestimično su intenzivno karstifikovani.

Vodopropusne sredine su zastupljene u pokrivaču tj. dobropropusnom humusnom sloju sa  krečnjačko-dolomitnom frakcijom i drobinom osnovne stijene. Slabo zbijeni pokrivač sa  drobinskim materijalom ima veću sposobnost infiltracije. Vodonepropusne sredine izdvojene su unutar sedimenata T2,3 (substrat) – dolomiti i krečnjaci. U substratu je izražena pukotinska poroznost do dubine degradiranosti. Osnovna stijena je u osnovi nepropusna u zavsinosti od izraženih pukotina.

U pokrivaču je izdvojen samo humusni sloj, loših geomehaničkih karakteristika sa drobinskim  materijalom osnovne stijene. Utvđena debljina površinskog sloja je 0,50 – 1,20 m.

Predmetni lokalitet je definisan kao stabilan teren (ST) i kao takav predstavlja pogodan teren za građenje.

U toku izgradnje voditi računa o mogućem obrušavanju i vršiti monitoring dijela masiva sa  izraženim deformacijama i rasjednom zonom jer se radi o osjetljivom području uz glavnu  saobraćajnicu. Temeljenje objekata izvesti u osnovnoj stijeni – substratu.

Na širem prostoru oko Sarajeva postoji više seizmotektonskih blokova sa specifičnim mehanizmom i karakterom kretanja. Osnovni stepen seizmičnosti za istraživani prostor jeste 7º MCS.

U nižim dijelovima općine Hadžići klima je dolinsko-kotlinska, a karakteriše je  prosječna godišnja temperatura koja iznosi oko 8,5°C. Prosječna temperatura vazduha (u julu) iznosi oko 18°C, dok je najniža prosječna teperatura (u januaru) -2°C.  Srednji broj dana sa mrazevima je 102, a jesenji mrazevi nastupaju u oktobru, dok kasni proljetni traju sve do aprila, ali u tome može biti i znatnih odstupanja. Prosječne godišnje padavine u Hadžićima iznosi oko 930 mm.

Geološke i geomehaničke karakteristike terena su utvrđene na osnovu terenskih i laboratorijskih istraživanja. Izvršena su 4 istražna rada čiji se rezultati te rezultati laboratorijskih ispitivanja mogu naći u Elaboratu o inženjersko - geološkim i geomehaničkim osobinama terena za potrebe izrade Plana parcelacije „Brezovača“ urađen od strane GEOKONZALTING d.o.o. Sarajevo iz februara 2021. godine.

  - Stvoreni uslovi

Prema ažurnoj geodetskoj podlozi iz 2020.god a poslije donošenja Odluke o pristupanju izradi Plana, na terenu egzistira 1 devastirani pomoćni objekat.

Osim pristupnog makadamskog puta, nije izgrađena saobraćajna i komunalna infrastruktura.

- ODNOS PREMA PLANU VIŠEG REDA

Prema Prostornom planu Kantona Sarajevo za period 2003.-2023. („Službene novine KS“, br. 26/06, 4/11, 22/17), nalazi se u vanurbanom području Kantona Sarajevo, u zoni šumskog zemljišta, evidentirane zaštićene cjeline Bjelašnica Igman, u blizini građevinskog zemljišta predviđenog za sport i rekreaciju.

3. PROSTORNA ORGANIZACIJA I NAMJENA POVRŠINA

Prilikom definisanja prostorne organizacije unutar granica turističkog kompleksa Brezovača, poštovana su usmjerenja za uređenje prostora koja su data smjernicama za izradu Plana.

Koncept prostorne organizacije zasniva se na obezbjeđenju urbanističkih i planskih preduslova za izgradnju smještajnih kapaciteta turističkog naselja kao i neophodnih kapaciteta uslužnih djelatnosti (objekat restorana), te opremanju lokaliteta potrebnom mrežom saobraćajne i komunalne infrastrukture.

Kolski pristup lokalitetu je sa južne strane sa postojeće saobraćajnice. U cilju što povoljnijeg kolskog pristupa planirana je glavna saobraćajnica kroz kompleks čiji gabarit nije manji od 4,5 m, sa pješačkim stazama širine minimalno 3 m koje imaju i kolski režim za interventna vozila.

Predloženim rješenjem u predmetnom obuhvatu, planirana je izgradnja: 47 objekata (smještajni kapaciteti), 1 objekat poslovne namjene (info pult), 1 poslovni objekat (restoran sa pratećim sadržajima), prostor za sport i rekreaciju, te zona zelenila na kojoj nije dozvoljena gradnja.

Ukupna tlocrtna površina objekata iznosi 2795 m2, ukupne BGP 2795m2, sa prosjećnom spratnošću P uz mogućnost formiranja dijela suterena (zavisno od konfiguracije terena) ili galerije.

Procenat izgrađenosti predmetnog obuhvata 9%, a koeficjent izgrađenosti 0,09.

Kroz izradu idejnog rješenja hortikulture postojeće zelenilo će se naglasiti, štititi i ugraditi kao zaštitno zelenilo uz prijedlog unaprijeđenja njihove strukture. Zelenilo uz objekte će se urediti sa elementima atraktivnih hortikulturnih formi za sve tri vegetacione etaže. Planirano je da zelene površine svojom veličinom i strukturom  zadovolje potrebe korisnika, koje će se u hortikulturnom smislu smjenjivati i dopunjavati tokom cijele godine i doprinositi atraktivnosti prostora. Maksimalno će se zadržati postojeće zelenilo (stablašice).

Kod projektovanja i gradnje planiranih objekata potrebno se pridržavati preporuka koje su date u Elaboratu o inženjersko-geološkim i geotehničkim karakteristikama terena za potrebe izrade Plana parcelacije.

4. KONCEPT PROSTORNE ORGANIZACIJE

Planom je predviđena izgradnja turističkog kompleksa sa smještajnim kapacitetima u smislu glampinga (luksuznog kamp naselja) sa objektom uslužnih djelatnosti (restoran, cafe, multifunkcionalni prostor...). Obzirom da u obuhvatu egzistira veliki broj stablašica, nastojalo se interpolirati objekte kompleksa u postojeće okruženje, bez narušavanja izgleda zelenila, a kako bi se postigao osnovni cilj- planisko turistički kompleks na prostoru evidentirane zaštićene cjeline Bjelašnica Igman.

5. SAOBRAĆAJ I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Definisanje saobraćajne mreže u predmetnom obuhvatu koncipirano je tako da omogućava jednostavnu i punu dostupnost svim planiranim objektima i sadržajima.

Parkiranje je obezbijeđeno na južnoj strani obuhvata na ulazu u kompleks, kao i na istočnoj strani turističkog kompleksa.

Komunalna infrastruktura će se detaljno obraditi kroz Idejna rješenja faza: elektroenergetike; toplifikacije-gasifikacije, kablovske TK mreže i snabdijevanja vodom i odvodnje otpadnih i oborinskih voda.

6. URBANISTIČKO-TEHNIČKI POKAZATELJI

Definisanjem prostora u granici Plana dobiveni su sljedeći urbanističko-tehnički pokazatelji:

- Ukupna površina obuhvata---------------------------------------------------------	2,93 ha

- Ukupna tlocrtna površina objekata-------------------------------------------------	2795,00 m²

- Ukupna bruto građevinska površina objekata------------------------------------	2795,00m²

-     Procenat izgrađenosti (Pi)------------------------------------------------------------	 9%

- Koeficijent izgrađenosti (Ki)--------------------------------------------------------	0,09

- Koeficijent izgrađenosti pojedinacne parcele  (Ki)------------------------------	0,4